CRONOGRAMA DE ESTUDO PARA A APRESENTAÇÃO

Eletroterapia Avançada 2026/1 — Radiofrequência em braço | Paola Bortoli

Objetivo: dominar a apresentação (cerca de 8 a 10 minutos), sabendo explicar a radiofrequência, o protocolo e o resultado sem ler os slides. Apresentação dos relatórios: 25/06/2026 (e 02/07/2026). Use as notas do orador de cada slide como roteiro de fala.

# 1 PLANO DE ESTUDO (passo a passo)

| Etapa | Foco | O que fazer | Tempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entender a RF | Reler os slides 3 a 5: o que é (>250 kHz, capacitivo/resistivo), efeitos (neocolagênese pico 21 dias/até 4 meses; lipólise) e a faixa segura de 39–45 °C. | 30 min |
| 2 | Decorar os números | Memorizar: 42 °C, potência máxima, 15 min, 3 sessões (07/05, 28/05, 18/06). Resultado: braço dir −0,5; esq −1,0; total −1,5 cm. | 20 min |
| 3 | Protocolo | Saber explicar: monopolar, placa de retorno, gel condutor, manobras circulares e monitorar a temperatura. | 20 min |
| 4 | Resultado | Treinar a leitura da tabela de medidas e a conclusão (redução + melhora da firmeza). | 15 min |
| 5 | Ensaiar em voz alta | Cronometrar ~45–60 s por slide (meta 8–10 min). Falar usando as notas do orador, sem ler o slide. | 2× de 15 min |
| 6 | Banca | Treinar as respostas das perguntas prováveis (seção 3). | 20 min |
| 7 | Véspera/dia | Revisar tudo 1×; conferir se a frequência (Hz) e as fotos já estão no arquivo; testar o .pptx no PowerPoint. | 20 min |

# 2 NÚMEROS-CHAVE (decore)

• Radiofrequência: corrente de alta frequência (acima de 250 kHz); capacitivo ~450 kHz, resistivo acima de 1 MHz.

• Faixa segura/eficaz: 39–45 °C (retrai o colágeno sem dano); acima de 50 °C começa a desnaturação.

• Configuração usada: monopolar, com placa de retorno, 42 °C, potência máxima, 15 min por sessão.

• Sessões: 3 — 07/05, 28/05 e 18/06/2026. Avaliações: 30/04 (inicial) e 18/06 (final).

• Resultado (braço): direito 33,0 → 32,5 cm (−0,5); esquerdo 32,5 → 31,5 cm (−1,0); total −1,5 cm + melhora da firmeza.

# 3 PERGUNTAS PROVÁVEIS DA BANCA (com respostas)

P: O que é a radiofrequência e como ela age? R: É uma corrente elétrica de alta frequência (acima de 250 kHz) que aquece o tecido pela agitação das moléculas de água; o calor controlado contrai e estimula novo colágeno (neocolagênese) e favorece a lipólise.

P: Por que trabalhar em torno de 42 °C? R: Porque entre 39 e 45 °C o colágeno se retrai sem dano; acima de 50 °C começa a desnaturação. Por isso a temperatura é monitorada.

P: Qual a diferença entre capacitivo e resistivo? R: É o tipo de aparelho/acoplamento — capacitivo trabalha em frequência próxima a 450 kHz (camadas mais superficiais) e resistivo acima de 1 MHz (mais profundo). Não é a frequência que define a qualidade do aparelho.

P: Por que usar placa de retorno? R: Porque a aplicação foi monopolar; a placa fecha o circuito, permitindo que a corrente atravesse o tecido entre o manípulo e a placa.

P: Como avaliou o resultado? R: Por perimetria (medida da circunferência dos braços com fita métrica, mesma referência e posição) e por registro fotográfico padronizado, na avaliação inicial e final.

P: Quais as limitações? R: É um relato de caso com uma única modelo (não generalizável) e o resultado pode ser influenciado por hidratação, alimentação e atividade física no período.

# 4 CHECKLIST DO DIA

• Levar o arquivo da apresentação + um backup (pendrive/nuvem).

• Conferir antes: frequência (Hz) preenchida e as 4 fotos inseridas.

• Falar com calma, olhando para a banca; não ler o slide.

• Começar pela introdução e terminar pelo resultado (a tabela de medidas).